Действия по предупреждению, локализации загорания

и защите при пожаре в зданиях повышенной высотности

Основными путями быстрого распространения огня и дыма являются лестничные клетки, шахты лифтов, каналы для различных коммуникаций, не плотности в перекрытиях.

Скорость движения дыма на лестничной клетке составляет 7-8 метров в минуту. При возникновении пожара на одном из нижних этажей уже через 5-6 минут дым распространяется по всей высоте лестничной клетки, и уровень задымления таков, что находиться на ней без средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно.

Одновременно происходит задымление помещений верхних этажей, особенно расположенных с подветренной стороны. На пятой минуте от начала пожара температура на лестничной клетке, примыкающей к месту пожара, достигает 120-140°С, что значительно превышает предельно допустимое значение для человека (60°С).

При отсутствии горизонтальных преград на фасаде здания пламя из оконного проема через 15-20 минут от начала пожара в помещении может распространиться вверх по балконам, лоджиям, оконным переплетам, воспламеняя горючие элементы строительных конструкций и предметы обстановки в помещениях этажа, расположенного выше.

Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро распространяться на верхние этажи.

Распространению дыма по этажам и квартирам препятствуют уплотняющие резиновые прокладки в притворах дверей и доводчики (пружины на дверях коридоров и лестничных клеток).

В случаях, когда выход из квартиры невозможен вследствие высокой температуры или сильного задымления, пользуются металлическими пожарными лестницами, установленными на балконах.

Здания повышенной этажности оснащаются внутренним противопожарным водопроводом, оборудованным пожарными кранами. Их местоположение жильцам следует хорошо запомнить.

Каждый проживающий в здании повышенной этажности должен:

- следить за наличием и исправностью уплотняющих прокладок в притворах квартирных дверей;

- постоянно держать свободным доступ к люкам на балконах, а в зимнее время очищать их от снега и льда;

- не закрывать на замки и запоры дверей коридоров, в которых расположены пожарные краны;

- следить, чтобы двери лестничных клеток, лифтовых холлов и их тамбуров имели устройство самозакрывания;

- не хранить вещи в коридорах, на балконах и лоджиях;

- не заменять на переходных балконах и лоджиях легкие перегородки между секциями на капитальные;

- не устраивать на лестничных клетках кладовые;

- при обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) противопожарной защиты немедленно сообщите об этом в ЖЭТ.

В случае пожара или появления дыма необходимо:

- НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную охрану по телефону «01»;

- до прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей;

- сообщить о пожаре соседям по лестничной площадке;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Для тушения загорания надо:

- проложить от пожарного крана к очагу возгорания рукавную линию с пожарным стволом;

- открыть клапан, нажать кнопку дистанционного пуска и направить струю воды в зону горения.

При задымлении здания необходимо:

- если концентрация дыма не позволяет покинуть здание по парадной лестнице, закрыться в квартире, заложить щели в дверях влажными тряпками;

- в случае поступления дыма в квартиру – выйти на балкон, лоджию, прикрыв за собой балконную дверь; ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей.